■BGシステム　2006/08/21

◆作成者

中村　宏行

◆関連ファイル

src/gflib/bg_system.c

include/gflib/bg_system.h

◆設計概念

・AGBのgflibからの移行を容易にするため。

・2DBGを使い易くするための関数群。

◆データ型説明

//ＢＧシステム構造体

typedef struct {

GXDispMode 	dispMode;	//表示モード指定

GXBGMode	bgMode;		//ＢＧモード指定(メインスクリーン)

GXBGMode	bgModeSub;	//ＢＧモード指定(サブスクリーン)

GXBG0As	bg0_2Dor3D;	//ＢＧ０の２Ｄ、３Ｄモード選択

}GF_BGL_SYS_HEADER;

//ＢＧコントロール設定構造体

typedef struct {

int		scrollX;		//初期表示Ｘ設定

int		scrollY;		//初期表示Ｙ設定

u32		scrbufferSiz;	//スクリーンバッファサイズ( 0 = 使用しない )

u32		scrbufferOfs;	//スクリーンバッファオフセット

u8		screenSize;	//スクリーンサイズ

u8		colorMode;	//カラーモード

u8		screenBase;	//スクリーンベースブロック

u8		charBase;	//キャラクタベースブロック

u8		bgExtPltt;	//ＢＧ拡張パレットスロット選択

u8		priority;		//表示プライオリティー

u8		areaOver;	//エリアオーバーフラグ

u8		dummy;		//ダミー

BOOL		mosaic;		//モザイク設定

}GF_BGL_BGCNT_HEADER;

◆基本的な使用例

各関数の詳しい説明は、ソースファイル、ヘッダーファイルを参照して下さい。

●初期化

GF_BGL_INI * SAMPLE_BgInit( u32 heapID )

{

// BGシステムワーク取得

GF_BGL_INI * bgl = GF_BGL_BglIniAlloc( heapID );

// BGシステム初期化

GF_BGL_SYS_HEADER BGsys_data = {

GX_DISPMODE_GRAPHICS,	// 2D/3Dグラフィックス表示

GX_BGMODE_0,		//ＢＧモード指定(メインスクリーン)

GX_BGMODE_0,		//ＢＧモード指定(サブスクリーン)

GX_BG0_AS_2D,		// BG0をテキスト表示

};

GF_BGL_InitBG( &BGsys_data );

// スクリーンの設定

GF_BGL_BGCNT_HEADER TextBgCntDat = {

0,				//初期表示Ｘ設定

0,				//初期表示Ｙ設定

0x800,				//スクリーンバッファサイズ

0,				//スクリーンバッファオフセット

GF_BGL_SCRSIZ_256x256, 	//スクリーンサイズ

GX_BG_COLORMODE_16,	//カラーモード

GX_BG_SCRBASE_0xf800,	//スクリーンベースブロック

GX_BG_CHARBASE_0x00000,	//キャラクタベースブロック

GX_BG_EXTPLTT_01,		//ＢＧ拡張パレットスロット選択

0,				//表示プライオリティー

0,				//エリアオーバーフラグ

0,				//ダミー

FALSE				//モザイク設定

};

GF_BGL_BGControlSet(

bgl, GF_BGL_FRAME0_M, &TextBgCntDat,  GF_BGL_MODE_TEXT  );

// スクリーンバッファクリア

GF_BGL_ScrClear( bgl, GF_BGL_FRAME0_M );

// キャラクタ０をクリア

GF_BGL_ClearCharSet( GF_BGL_FRAME0_M, 32, 0, HEAPID_POKELIST );

return bgl;

}

●BGシステム解放

void SAMPLE_BgExit(GF_BGL_INI * bgl )

{

// スクリーン解放

GF_BGL_BGControlExit(  bgl, GF_BGL_FRAME0_M  );

// BGシステム解放

sys_FreeMemoryEz( HEAPID_POKELIST, bgl );

}

●VBlank関連

void GF_BGL_VBlankFunc( GF_BGL_INI * ini );

この関数をVBlank関数内で呼ぶと、下記のリクエストをVBlank内で実行します。

// スクリーン転送リクエスト

void GF_BGL_LoadScreenV_Req( GF_BGL_INI * ini , u8 frmnum );

// スクロールリクエスト

void GF_BGL_ScrollReq( GF_BGL_INI * ini, u8 frmnum, u8 mode, int value );

// 回転角度変更リクエスト

void GF_BGL_RadianSetReq( GF_BGL_INI * ini, u8 frmnum, u8 mode, u16 value );

// 拡縮変更リクエスト

void GF_BGL_ScaleSetReq( GF_BGL_INI * ini, u8 frmnum, u8 mode, fx32 value );

// 回転中心座標変更リクエスト

void GF_BGL_RotateCenterSetReq(

GF_BGL_INI * ini, u8 frmnum, u8 mode, int value );