キャッチソーサーにおけるOAMラインオーバー対策 レポート

プロジェクト：ポケットモンスター HGSS

作成：2009/08/21 保坂 元八

１、背景
キャッチソーサーは俯瞰画面ながら、Y軸移動によりジャンプによる高低差の表現を行なっています。この表現を補助する効果を狙いジャンプ中にポケモンを拡大させる処理を導入しました。（俯瞰視点のカメラに近づく遠近法の表現）

２、問題点
表現としては意図した通りのものになりましたが、表示限界テストの際、8*8chrのポケモン（以下Lポケモン）12体を表示した場合、ハードウェアで規定された１ラインで表示できるOAMの数を振り切ってしまうことがわかりました。8*8chrのOAMに倍角フラグを立ててアフィンOBJにした場合、１ライン同時に7 OAMまでしか表示できません。(詳しくは文末の資料を参照してください。）LポケモンのOAMに加え、ポケスロンでは影・チーム所属マーカーをOAMで表現しているため、頻繁にライン限界を踏み越えてしまうという現象が発症しました。（影・マーカーともに4*2chr）

３、対策
HGSSの連れ歩きポケモンのグラフィックは下を基準にして書かれており、また左右には1キャラの余裕がありました。また、縦幅は必ずそれ以上の余裕があることが確約されていました。（フィールドでの障害対策のため既にガイドラインが規定されておりました。）そこで、グラフィッカーさんにそれ以上の横幅を使わないことを保証して頂だき、一度メモリ上に展開したキャラクタの生データを一列分上に切り詰める処理を入れることで、必ず上下左右の1キャラが空白である状態を作り出しました。これにより倍角フラグをOFFにした状態で1.4倍程度までなら拡大できることを確約でき、ラインオーバー問題を回避することができました。

マニュアル大全集＞プログラミングマニュアル＞5.3 OBJから引用（このページ全体）

●  1ラインに表示可能なOBJ数

表 5-7におけるOBJの1ライン表示能力は、最大効率時のものです。表示OBJがOAMの先頭から連続に配置されている場合、1ラインに表示可能なOBJ数は次式にて計算することができます。

（Hドット数　×　6　－　6）／描画サイクル数　＝　1ライン表示可能OBJ数（最大128）

「Ｈドット数」は通常355ドットですが、DISPCNT［DB_DISPCNT］レジスタのHブランク期間のOBJ 処理フラグを1に設定した場合は256ドットとなります（「LCD」章を参照）。
「× 6」は1ドット当たりにOBJ描画回路が使用できるサイクル数を、「― 6」はHライン先頭でのOBJ描画前処理に要するサイクル数を表します。
「描画サイクル数」およびそれぞれの 1ライン表示可能OBJ数は表 5-8の通りとなります。

| OBJのHサイズ | 描画サイクル数 |  | 1ライン表示可能数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ノーマルOBJ※1 | アフィンOBJ※2 | ノーマルOBJ | アフィンOBJ |
| 8 | 8 | 26 | 128 | 81 |
| 16 | 16 | 42 | 128 | 50 |
| 32 | 32 | 74 | 66 | 28 |
| 64 | 64 | 138 | 33 | 15 |
| 128（64の倍角） | － | 266 | － | 7 |
| ※1ノーマルOBJはOBJアトリビュート0のOBJモードがノーマルOBJに設定されたOBJです。 |  |  |  |  |
| ※2アフィンOBJはOBJアトリビュート0の回転拡大縮小イネーブルフラグがイネーブルに設定されたOBJです。 |  |  |  |  |
| 表 5-8 描画サイクル数と1ラインに表示可能なOBJ数 |  |  |  |  |

表 5-8は最大効率時のものです。
実際、OAMには描画ラインから外れたOBJも存在するため、その分効率が低下します。
描画ライン外のOBJは2サイクルのロスになります。

尚、具体的な計算式は以下になります。

Hブランク期間のOBJ転送は行なっていないので表示限界サイクルは

355 * 6 – 6 = 2124

▼影、マーカー（h size = 32, normal）
　12体　* 32 サイクル = 384 サイクル
　384 * 2種 = 768

▼ポケモン(h size = 64, affine)
 12体 * 138 サイクル = 1656
 
合計描画サイクル : 2424

若干オーバーしていますが、実際は影、マーカー、ポケモンが12体分直線上で重なるのは不可能なため、問題ありませんでした。