■キー・タッチカーソル操作

■ポケットモンスター　ハードゴールド／ソウルシルバー

■製作者：中村　宏行

■2009/08/21

●概要

キー・タッチ操作におけるカーソル移動を管理します。

全ての処理で共通して使用する目的で作りましたが、

すでに作成されていたアプリなど、置き換えに手間がかかるものに関しては

使用しておらず、全てで共通ということにはなりませんでした。

●ソースファイル

src/system/cursor_move.c

include/system/ cursor_move.h

●データ構造

※外部から直接参照はできません。

// 選択カーソル移動ワーク

struct _CURSOR_MOVE_WORK {

const RECT_HIT_TBL * rect;	// タッチテーブル

const POINTER_WORK * pw;	// カーソル位置ワーク

BOOL cur_flg;			// カーソルON/OFF

u8	cur_mode;		// カーソル表示モード

u8	cur_pos;			// カーソル位置

u8	old_pos;			// 前回のカーソル位置

u8	save_pos;		// カーソル位置記憶

u32	mv_tbl[2];		// 移動テーブル

const CURSORMOVE_CALLBACK * func;	// コールバック関数

void * work;			// コールバック関数に渡すワーク

};

●外部定義

// 選択カーソル移動ワーク

typedef struct _CURSOR_MOVE_WORK	CURSOR_MOVE_WORK;

// コールバック関数

typedef struct {

void (*on)(void*,int,int);		// カーソルが表示されたとき

void (*off)(void*,int,int);		// カーソルが非表示になったとき

void (*move)(void*,int,int);	// カーソルが移動したとき

void (*touch)(void*,int,int);	// タッチされたとき

}CURSORMOVE_CALLBACK;

※タッチ時はカーソルを消すことになっていましたが、

最終的には消さないということになりましたので、

on,offのコールバックは必要ないかもしれません。

●使用方法

１：ワークを作成します

２：メイン処理を実行します

３：ワークを解放します

例）※各関数の説明は、ソース・ヘッダーを参照してください

１：ワークを作成します

CURSORMOVE_Create(…);

２：メイン処理を実行します

CURSORMOVE_Main(…);	// キー：トリガ入力版

CURSORMOVE_MainCont(…);	// キー：ベタ入力版

※どちらかを実行

３：ワークを解放します

CURSORMOVE_Exit(…);

●機能

// カーソル位置取得

CURSORMOVE_PosGet(…);

// カーソル記憶位置取得

CURSORMOVE_SavePosGet(…);

// カーソル位置設定

CURSORMOVE_PosSet(…);

// カーソル位置設定（拡張版）

CURSORMOVE_PosSetEx(…);

// カーソル表示状態取得

CURSORMOVE_CursorOnOffGet(…);

// カーソル表示状態設定

CURSORMOVE_CursorOnOffSet(…);

// カーソル移動テーブル初期化

CURSORMOVE_MoveTableInit(…);

// カーソル移動テーブル設定

CURSORMOVE_MoveTableSet(…);

// 特定の位置をカーソル移動不可にする

CURSORMOVE_MoveTableBitOff(…);

// 特定の位置をカーソル移動可にする

CURSORMOVE_MoveTableBitOn(…);

// カーソル位置データ取得

CURSORMOVE_PointerWorkGet(…);

// カーソル移動データ切り替え

CURSORMOVE_SceneChange(…);